I15 + 刷秤指南

程序版本说明

BOOT 程序：	72206223.XXX

英文秤：		72206392.XXX

中文秤：		72206393.XXX

i15+新特性：

1、支持网络刷秤

2、方块型三层键盘，触感更佳

3、双串口

4、更大的代码空间和存储空间

刷秤原理：

局域网和串口刷秤为被动模式，秤进入刷秤状态，等待电脑向秤发送秤内程序

广域网刷秤为主动模式，刷秤时秤主动按设置的服务器IP连接电脑，索取秤内程序

刷秤模式：

秤上有按键：0、00、清除、打印

分别按住上述按键开机，实现对应该功能：广域网刷秤、刷秤设置、局域网刷秤、串口刷秤

串口刷秤：

可以使用windows自带的超级终端，但注意要使用 1K modem协议

或者使用udpflash.exe 里自带的“串口刷新”工具

具体操作略（建议尽量用更快速的网络刷秤）

局域网刷秤：

1、按住00开机，进行刷秤设置

2、设置本秤IP、掩码、远程服务器IP、路由IP（设置时用【↓】确认设置）

本秤IP：秤在局域网内的IP地址

掩码：秤的子网掩码

远程服务器IP：局域网刷秤时保持全零即可（广域网刷秤时用）

路由IP：局域网刷秤时保持全零即可（广域网刷秤时用）

3、上述设置完成后，秤即自动转入待刷状态，显示 WAIT FOR NETHOST

4、局域网电脑上启用 udpflash ，按下图设置后开始刷秤（正常情况下，刷秤用时98秒）

广域网刷秤

1、按住00开机，进行刷秤设置

2、设置本秤IP、掩码、远程服务器IP、路由IP（设置时用【↓】确认设置）

本秤IP：秤在局域网内的IP地址

掩码：秤的子网掩码

远程服务器IP：运行RemoteUdpFlash远程刷秤程序的电脑本机要有公网IP（可以是动态IP）

路由IP：门店路由器的内网IP，即网关

3、上述设置完成后，关机

5、重新按【0】开机，秤转入广域网刷秤状态，显示 CONNECT

6、远程电脑上启用 RemoteUdpFlash 开始刷秤

7、秤上显示“*”，表示进度，一共会显示16个，之后秤自动重启，远程刷秤完成

建议的测试步骤如下（经销商给用户进行远程刷秤测试）：

1、在客户现场，使用局域网刷秤形式，把BOOT程序刷进i15+（必须用局域网形式刷，刷秤时千万不能断电）

2、 在公司，用电脑直接连ADSL猫进行拨号，电脑得到公网IP（注意此时不能重启或断网，以免IP发生变化，并且xp自带的防火墙要关闭，即停止 Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS)服务）

3、在客户现场，按00键开机对秤进行网络配置，其中“服务器IP”设置为电脑得到的公网IP，设置完后关机

4、在客户现场，秤上按0键开机（秤会自动开始寻找服务器IP所在的电脑，找到后显示 connect）

5、在公司，电脑上运行RemoteUdpFlash.exe开始刷秤